SCHEDA TECNICA

elettrobisturi completo di modulo ad argon e con predisposizione per modulo per idrodissezione.

ELETTROBISTIIRI esclusivamente dedicato all'utilizzo in endoscopia digestiva operativa in grado di regolare automaticamente la potenza in funzione del tipo di tessuto, tipo di elettrodo e velocità di esecuzione, funzioni indispensabili per applicazioni in endoscopia digestiva poiché limita al minimo il danno termico sui  tessuti trattati .

Modulo GAS ARGON, gestito dall'elettrobisturi, con più modalità specifiche:

- modalità ad uscita continua e tradizionale con maggiore capacita di innesco:

- modalità pulsata ad erogazione intermittente con alta capacita di innesco a bassissime potenze:

- modalità delicata con controllo della profondità di coagulazione. Indicata per le patologie del tratto intestinale con spessore minimo della mucosa e trattamento delle malformazioni vascolari.

Sonde ARGON: connessione di sonde pluriuso e monouso per una corretta gestione dei costi di esercizio. Diverse tipologie e lunghezze.

POMPA DI LAVAGGIO per l’irrigazione endoscopica specifica per il lavaggio endoscopico, da alloggiare sul carrello del sistema e gestita da specifico pedale o direttamente da quello dell'elettrobisturi.

Predisposto per integrazione con modulo di idrodissezione endoscopica.