LAMPADA SCIALITICA A LED SU RUOTE

Lampada scialitica con tecnologia a LED montata su base a cinque razze con altrettante ruote piroettanti di cui 2 con freno.

Intensità luminosa non inferiore a 100.000 lux a 1 metro

Diametro campo non inferiore a 22 cm

Temperatura colore non superiore a 4500° K

Indice resa cromatica non inferiore a 95 Ra

Tasto accensione su corpo lampada

Regolazione intensità con comando su bordo lampada da 20 al 100%

Manipolo sterile ed intercambiabile posizionato centralmente

Corpo lampada liscio e privo di spigoli e/o fessure per garantire la massima igiene e facilità di pulizia.

Durata LED non inferiore a 50.000 ore