Il sistema di monitoraggio non invasivo, multiparametrico, deve essere effettuato senza l’ausilio di fili, da due componenti: una trasmittente (un dispositivo medico indossato dal paziente), ed una ricevente (anch’essa un dispositivo medico), installata su un PC, anche pre-esistente, ma dedicato; le due componenti, separate, devono essere  interconnesse da un’infrastruttura di rete modulare, auto-configurabile e di minimo impatto ambientale, in termini di installazione fisse ed immissioni irradiate.

Il dispositivo medico trasmittente dovrà essere indossabile, quindi leggero e di dimensioni ridotte, deve essere alimentato da batterie ricaricabili, comprese nella fornitura e da un sistema di ricarica, eventualmente esterno.

La trasmissione dei dati alla centrale deve avvenire senza l’ausilio di fili, in trasmissione

L’utilizzo deve essere semplice, così come la sua gestione, per renderne l’impiego il più efficiente possibile.

Deve essere possibile a richiesta, la memorizzazione dei parametri vitali del paziente in una memoria, interna al dispositivo medico trasmittente.

La rilevazione dei parametri deve essere in tempo reale, per garantire la registrazione in locale dei parametri ed il contemporaneo invio in continuo alla centrale (in caso di copertura di segnale) dei seguenti parametri:

- Accelerazione, su tre assi di riferimento, relativamente alla posizione del dispositivo di registrazione e trasmissione sul corpo del paziente.

- Frequenza cardiaca

- Tracciato ECG almeno a quattro (4) derivazioni

- Saturazione funzionale arteriosa dell’ossigeno

- Temperatura corporea

La rilevazione dei parametri rilevati deve essere modulare per permettere di concentrarsi solo i parametri di interesse e quindi ottimizzarne l’adattamento alle condizioni contingenti dell’impiego.

La soluzione proposta deve essere conforme in ogni sua singola componente alla normativa 93/42/.

La stazione ricevente deve garantire:

- la visualizzazione in tempo reale dei parametri,

- la loro archiviazione con la possibilità di navigare nello storico

- L’esportazione e/o analisi, mediante dei report, che relativi ad intervalli temporali personalizzabili dall’utente.

L’accesso all’interfaccia deve essere regolato da user-name e password. In modo da tutelare la privacy dei pazienti e devono essere possibili accessi regolati ai dati Devono essere visibili tutti i pazienti monitorati, contemporaneamente e/o singolarmente;

Deve essere possibile, per tutta la durata della collaborazione aggiungere ulteriori e/o nuovi moduli hardware eventualmente disponibili ed integrabili all’interno del dispositivo stesso e/o della piattaforma

Dovrà essere altresì possibile estendere il monitoraggio ad ulteriori pazienti, all’interno della stessa rete di copertura, secondo moduli

La fornitura deve essere chiavi in mano e comprensiva dei seguenti servizi: installazione, formazione, assistenza tecnica, on-site e da remoto con la fornitura di 2 dispositivi muletto, da tenere presso la nostra struttura, nel caso di guasto del dispositivo fuori dall’orario di assistenza, in modo da avere una assistenza H24X365 giorni.