DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

29.05.2015

PROT.

2015/ 902

Spett.le Ditta

__________________

Fax _______________

OGGETTO: Indagine di mercato per la Procedura aperta consorziata con l’Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello per la fornitura quinquennale di materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori con assistenza tecnica full risk Azienda Capofila Arnas Civico-Di Cristina e Benfratelli di Palermo

Questa Amministrazione, in consorzio con l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello, deve bandire procedura di gara indicata in oggetto. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato riferito sia alle strumentazioni che ai singoli materiali.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, le discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre l’ 10.06.15 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 ovvero al seguente indirizzo mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org, rinviando l’allegato elenco con l’indicazione del prezzo di mercato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

Procedura aperta consorziata con

l’Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

per la fornitura quinquennale

di materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici

con noleggio dei relativi maceratori con assistenza tecnica full risk

Azienda Capofila Arnas Civico-Di Cristina e Benfratelli di Palermo

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazioni o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo, o un origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti , detta indicazione deve intendersi integrata dalla mensione “o equivalente” , L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

SCHEDA TECNICA MACCHINE MACERATRICI

| APPARECCHIATURE RICHIESTE | Arnas Civico N. Apparecchiature | A.O. Villa Sofia - Cervello N. Apparecchiature |
| --- | --- | --- |
| MACERATORI | 40 | 61 |

Costo canone di noleggio annuale per singola macchina € ____________________

Costo assistenza tecnica full risk per singola macchina €___________________

Le apparecchiature offerte possono essere ricondizionate, purchè perfettamente funzionanti.

|  | Caratteristiche | Specifica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Massima superficie occupata | 0,3m² |
| 2 | Massima altezza raggiunta a coperchio aperto | 1,35m |
| 3 | Massimo peso a pieno carico | Non oltre 110Kg |
| 4 | Massima durata totale del ciclo (macchina pronta per nuovo ciclo) | 120 s |
| 5 | Minima capacità di triturazione pezzi per ciclo | 4 |
| 6 | Massima dimensione del singolo risultato della macerazione | 15 mm² |
| 7 | Massimo consumo di acqua fredda per ciclo | 25 l |
| 8 | Massima potenza elettrica assorbita | 1 KW |
|  | Costituiscono altresì requisiti imprescindibili alla fornitura: |  |
| 9 | Predisposizione per allacciamento ad impianto elettrico preesistente e conforme alla normativa vigente; |  |
| 10 | Predisposizione per allacciamento ad impianto idrico preesistente e conforme alla normativa vigente; |  |
| 11 | Compatibilità per allacciamento con la rete fognaria aziendale e presenza funzione di troppo pieno. |  |
| 12 | Sistema di blocco del coperchio durante il ciclo di funzionamento; |  |
| 13 | Inibizione del funzionamento a coperchio aperto; |  |
| 14 | Sensore di livello acqua. |  |
| 15 | I maceratori devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza che impedisca l’apertura accidentale del coperchio durante il ciclo di funzionamento e la dispersione di odori molesti |  |
| 16 | dovranno inoltre assicurare l’efficacia del trattamento, con un’adeguata triturazione del materiale con garanzia di non determinare occlusione della rete fognaria Aziendale. |  |
| 17 | La gestione dell’apparecchiature deve essere tale da impedire al personale sanitario la contaminazione biologica evitando manipolazioni dei presidi contenenti liquidi biologici al momento del loro inserimento nella macchina maceratrice. |  |
| 18 | Dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario (direttive CE ed EN) per quanto attiene l’autorizzazione alla produzione, alla importazione e alla immissione in commercio |  |

DISPOSITIVI MONOUSO

|  | REQUISITI |
| --- | --- |
| 1 | Certificazione in lingua italiana di un laboratorio italiano o straniero dalla quale risulti che il materiale componente i presidi monouso, dopo aver subito il processo di macerazione è da considerarsi biodegrabile |
| 2 | Completezza della gamma richiesta [pappagallo, padella piana, arcella reniforme, bacinella multiuso con coperchio, polvere solidificante]; |
| 3 | Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 previsto dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, rilasciata da appositi organismi accreditati |

SUPPORTI ED ACCESSORI

|  | REQUISITI |
| --- | --- |
| 1 | Supporti per padelle, pappagalli e bacinelle prodotti in polipropilene o altro materiale plastico lavabile, disinfettabile, atto a contenere il materiale monouso; |
| 2 | Manuali delle procedure opportune per la disinfezione dei supporti; |
| 3 | Distributori e rastrelliere a muro in materiale metallico inossidabile o plastico, facilmente lavabili, atti a contenere i supporti ed il materiale monouso. |

ASSISTENZA POST VENDITA

| 1 | Piano di formazione del personale utilizzatore articolato in almeno due corsi per unità operativa; |
| --- | --- |
| 2 | Assistenza tecnica di manutenzione full risk e manutenzione preventiva periodica per la durata della fornitura dalla data di installazione e collaudo. |
| 3 | Tempo di intervento in caso di guasto del maceratore entro 6 ore dal momento in cui viene segnalato dal personale sanitario dell’U.O. al numero telefonico della ditta aggiudicataria, numero che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori, ad esempio con una targhetta adesiva apposta su ogni apparecchiatura; Ad intervento tecnico effettuato la ditta avrà cura di comunicare ad un referente tecnico, individuato dalle due aziende consorziate, l’avvenuta riparazione, presentando apposita modulistica; |
| 4 | Sanificazione mensile delle macchine con emissione di un report attestante l’avvenuto intervento, certificato ISO 14001, da consegnare ad un referente tecnico, individuato dalle due aziende consorziate |

MATERIALI DI CONSUMO

  - Pappagallo maschile: in forma classica con bordi arrotondati  per evitare lesioni alla cute capienza minima 800 ml

  - Padella italiana: con superficie di contatto con la cute liscia bordi arrotondati completa di coperchio capacità non inferiore a 1500 ml

  - Bacinella multiuso:  con capacità non inferiore a 2000 ml diametro interno di circa 24-30 cm resistente a 35°C

  - Arcella reniforme : con lunghezza di circa  20-30 cm  e di altezza 5 cm

  - Gel solidificante : in bustine  monodose assorbente che permette  di solidificare i  r liquidi biologici,biodegradabile e macerabile.

  - Catino rettangolare  lunghezza circa 300 mm, larghezza circa 250 mm altezza circa 10 mm, capacità massima 4 litri in grado di essere utilizzato con acqua ad una temperatura massima di 45°per un periodo non superiore a 4 ore, che non necessiti di supporto;

Scheda tecnica del materiale non monouso

- Supporto padella italiana: costituito in polipropilene o altro materiale lavabile e disinfettabile adatto a contenere la padella monouso

- Supporto letto pappagallo maschile: costituto in polipropilene o altro materiale lavabile e disinfettabile,adatto a contenere il pappagallo monouso

- Supporto per bacinella multiuso: costituto in polipropilene o altro materiale lavabile e disinfettabile,adatto a contenere  bacinella monouso

- Rastrelliera  per supporto materiale non monouso: costituto in polipropilene o altro materiale lavabile e disinfettabile,adatto a contenere  materiale monouso, da fissare a parete e di diversa capacità a  seconda delle esigenze dei singoli  centri di utilizzo .

- Distributori per materiale monouso (padella, bacinella): costituto in polipropilene o altro materiale adatto a contenere  materiale monouso.

Tali supporti devono essere sanificabili e sanitizzabili con  i disinfettanti

Materiali monouso

| Articolo | ARNAS Fabbisogno annuo | A.O. Villa Sofia – Cervello Fabbisogno annuo | Prezzo singolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Pappagallo | 40.000 | 75.500 |  |
| Padella italiana con coperchio | 35.000 | 128.000 |  |
| Bacinella multiuso | 2.000 | 36.600 |  |
| Arcella reniforme | 16.000 | 70.000 |  |
| Gel solidificante | 12.000 | 140.000 |  |
| Supporto per padella italiana | 500 | 1.120 |  |
| Supporto bacinella | 200 | 2.390 |  |
| Catino rettangolare | 0 | 28.000 |  |

Materiali non monouso che andrà installato dalla ditta aggiudicataria presso le UU.OO. destinatarie dei maceratori con impegno, in caso di usura, a sostituirle gratuitamente, qualora nel corso della fornitura dovesse essere necessario .

| Articolo | ARNAS Fabbisogno previsto per l’intera fornitura | A.O. Villa Sofia – Cervello Fabbisogno previsto per l’intera fornitura | Prezzo singolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Supporto letto pappagallo | 400 | 570 |  |
| Distributore pappagallo | 30 | 75 |  |
| Distributore padelle | 30 | 82 |  |
| Distributore bacinelle | 5 | 28 |  |
| Rastrelliera | 40 | 76 |  |

Si precisa che, in sede di gara saranno richieste, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, che in atto vanno verificate, al fine di non creare ostacolo alla partecipazione e che saranno comunque, poi, presentate nell’offerta della gara:

- Dichiarazione di un laboratorio accreditato dalla quale risulti che il materiale componente i presidi monouso, dopo aver subito il processo di macerazione è da considerarsi biodegrabile;

- Dichiarazione di un laboratorio accreditato attestante idrorepellenza e resistenza all’acqua dei prodotti per almeno 4 ore;

- Dichiarazione di un laboratorio accreditato che attesti che i prodotti monouso possono essere smaltiti nella rete fognaria, secondo quanto previsto dal d.Lgs.152/06,

- Dichiarazione di un laboratorio accreditato attestante che i materiali offerti sono costituiti da materiale cartaceo idrorepellente, (resistente all’acqua per almeno 4 ore) – atraumatici -

- Dichiarazione che i materiali offerti sono composti da materiale naturale;

- Dichiarazione che i materiali offerti sono compatibili con sangue – urina –vomito –acqua – e altri liquidi biologici

- Dichiarazione ai sensi della L.445/2000 della certificazione relativa al possesso del marchio CE sia per il materiale di consumo che per le apparecchiature offerte

- Dichiarazione ai sensi della L.445/2000 della Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001previsto dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, rilasciata da appositi organismi accreditati

- Dichiarazione ai sensi della L.445/2000 della Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 14001 relativa alla sanificazione  delle macchine, rilasciata da appositi organismi accreditati.